优化目标与约束条件

问题定义

核心问题：给定硬件配置和模型架构，如何选择最优的并行策略和Batch Size，使得在满足服务质量（SLO）的前提下，单芯片吞吐量最大化。

评估对象：目前以 DeepSeek-V3 (671B) 为基准模型进行评估

优化目标

主要优化目标
maxTPSper chip
在满足所有约束条件的前提下，最大化单芯片的吞吐量（TPS per Chip）。

分阶段优化目标
Prefill 阶段：
maxThroughputper chips.t.FTL≤TFTLmax
在首Token延迟（FTL）满足SLO的前提下，最大化单芯片的Prefill吞吐量
Decode 阶段：
maxTPSper chips.t.TPSper batch≥TTPSmin
在单Batch吞吐量（TPS per Batch）满足SLO的前提下，最大化单芯片的总吞吐量

约束条件

性能约束（SLO）

Decode阶段的单Batch吞吐量约束（用户体验）：
TPSper batch=1DecodeTime (s)≥10
即：
DecodeTime≤100 ms

Prefill阶段的首Token延迟约束：公式表示：
FTL=Tprefill≤TFTLmax

| 输入长度 | FTL上限 |
| --- | --- |
| 4K tokens | ≤ 3s |
| 8K tokens | ≤ 5s |

硬件约束

DRAM容量约束
每个芯片的显存占用不能超过芯片DRAM容量：
DRAMrequired≤DRAMchip
其中显存需求包括：
DRAMrequired=WeightMLAMLATP×MLADP+WeightMoEMOETP×MOEEP+KVCache×BatchMLATP×MLADP
参数说明：
WeightMLA：MLA部分权重大小
WeightMoE：MoE部分权重大小
KVCache：单个请求的KV Cache大小
Batch：总Batch大小

芯片数量约束（并行度一致性）
MLATP×MLADP=MOETP×MOEEP=Nchips
说明：MLA和MoE部分可以采用不同的并行策略，但总芯片数必须一致。

网络拓扑约束
C2C带宽（Chip-to-Chip）：影响TP通信性能
All-to-All带宽：影响EP通信性能
并行度需与拓扑匹配：如8卡机器不能设置TP=16

可优化变量

| 变量 | 可选值 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Batch | 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 | 总Batch大小 | Batch ≥ 1 |
| MLA_TP | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | MLA的张量并行度 | 2的幂次 |
| MLA_DP | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | MLA的数据并行度 | MLA_TP × MLA_DP = N_chips |
| MOE_TP | 1, 2, 4, 8 | MoE的张量并行度 | 一般 ≤ 8 |
| MOE_EP | 16, 32, 64, 128, 256 | 专家并行度 | MOE_TP × MOE_EP = N_chips |
| SP | 1, 2, 4 | 序列并行度 | SP ¦ MLA_TP |

变量说明

Tensor Parallelism (TP)
作用：将模型权重按列/行切分到多个芯片
收益：降低单芯片显存占用和计算量
代价：增加AllReduce通信开销
建议：MLA_TP = 2-8，MOE_TP = 1-4

Data Parallelism (DP)
作用：不同芯片处理不同的数据样本
收益：提升总吞吐量，无通信开销
代价：不降低单样本延迟
建议：在满足SLO后，优先增大DP

Expert Parallelism (EP)
作用：将MoE的专家分配到不同芯片
收益：降低单芯片显存占用
代价：增加All-to-All通信（Dispatch/Combine）
建议：EP = 16-256，取决于专家数量和网络带宽

Sequence Parallelism (SP)
作用：将序列按长度切分到多个芯片
收益：降低Prefill阶段的激活值显存占用
代价：增加AllGather/ReduceScatter通信
建议：主要用于长序列Prefill（如8K+）

评估流程

1. 遍历所有可行的配置组合 ├─ 选择 (Batch, MLA_TP, MLA_DP, MOE_TP, MOE_EP, SP) └─ 检查是否满足芯片数量约束 2. 计算性能指标 ├─ 显存占用：DRAM_required ├─ 计算时间：T_comp ├─ 访存时间：T_mem ├─ 通信时间：T_comm └─ 总时间：T_total = max(T_comp, T_mem) + T_comm 3. 检查约束条件 ├─ DRAM_required ≤ DRAM_chip？ ├─ TPS_per_batch ≥ 10？（Decode） └─ FTL ≤ T_max？（Prefill） 4. 计算优化目标 └─ TPS_per_chip = Batch / T_decode 5. 选择最优方案 └─ max TPS_per_chip（满足所有约束）

评估范围

模型：

✅ DeepSeek-V3 (671B, MoE)

⏸️ Dense模型（暂不考虑，后续扩展）

阶段：

✅ Prefill阶段（4K/8K Input）

✅ Decode阶段（4K Input + 生成）

优化技术：

✅ TP/DP/EP/SP 并行策略

✅ Batch Size 优化

⏸️ TBO（Two-Batch Overlap，可选）

❌ Continuous Batching（不考虑动态调度）

❌ Speculative Decoding（不考虑推测解码）

建模假设

PD节点独立：

不考虑Prefill与Decode节点的吞吐量匹配

实际部署可通过调整PD节点数量比例实现

KV Cache传输：

不考虑PD节点之间的KV Cache传输或重算

假设无KV Cache专属硬件资源

负载均衡：

假设MoE路由完全均衡（理想情况）

不考虑专家负载不均导致的性能下降

网络稳定：

假设网络带宽恒定，无拥塞

不考虑网络抖动或故障

输出最优方案

Decode阶段最优方案：

| 参数 | 最优值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Batch | ? | 使TPS per Chip最大 |
| MLA_TP | ? | 平衡通信与计算 |
| MLA_DP | ? | 满足芯片数约束 |
| MOE_TP | ? | 通常为1或2 |
| MOE_EP | ? | 根据专家数和带宽 |
| TPS per Batch | ≥ 10 | 满足SLO |
| TPS per Chip | 最大值 | 优化目标 |
| DRAM per Chip | ≤ DRAM_chip | 满足硬件约束 |

Prefill阶段最优方案：

| 参数 | 最优值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MLA_TP | ? | 降低计算时间 |
| SP | ? | 处理长序列 |
| FTL | ≤ 3s (4K) / ≤ 5s (8K) | 满足SLO |
| Throughput per Chip | 最大值 | 优化目标 |

做出性能分析瓶颈分析：
Decode阶段：计算受限 vs 访存受限 vs 通信受限
Prefill阶段：计算受限 vs 通信受限敏感性分析：成本效益：

Batch Size对吞吐量和延迟的影响

TP对通信开销的影响

EP对All-to-All通信的影响

单芯片TPS（成本效率）

总TPS（集群吞吐）

性价比：TPS / (芯片数 × 芯片单价)