分布式通信机制详解

参考链接：算能SCCL

同步原语

Barrier/Fence（栅障同步）
定义：所有节点的同步点
语义：阻塞所有调用者，直到所有组内成员都到达该点
应用场景：

确保所有节点完成某阶段计算后再进入下一阶段

性能测试中的时间同步点

Signal & Wait（信号等待）
定义：节点间的事件同步机制
语义：

Signal：发送确认信号

Wait：等待确认信号
应用场景：

节点间数据同步确认

异步通信的完成检测

通信原语（Communication Primitives）

通信原语是分布式训练中最基础的抽象通信操作，定义了做什么（What）。在大模型训练中，不同的并行策略会使用不同的通信原语来实现节点间的数据同步。
通信原语是一组标准化的集合通信操作模板，由最基础的操作（发送send、接收receive、复制copy、同步barrier）组合而成。每个原语定义了数据在多个节点间的传输模式和规约方式。

图4.1 4个节点的全连接拓扑示意图

Broadcast（广播）
定义：1对多通信，一个发送者，多个接收者
语义：将一个节点的数据复制并发送到所有其他节点
特点：

所有节点接收到相同的数据

主节点（通常是节点0）作为数据源
应用场景：

数据并行的参数初始化，确保每张卡初始参数一致

AllReduce的Reduce + Broadcast组合中的Broadcast操作

Parameter Server架构中master节点向worker节点广播参数

图4.2 Broadcast示意图

Scatter（分发）
定义：1对多通信，数据分片分发
语义：将一个节点的数据切分成N份，分发到N个节点（包括自己）
特点：

每个节点接收不同的数据片段

是Gather的反向操作
应用场景：

ReduceScatter组合中的Scatter操作

模型并行初始化时将模型scatter到不同节点

图4.3 Scatter示意图

Gather（收集）
定义：多对1通信，多个发送者，一个接收者
语义：将多个节点的数据收集到一个主节点
特点：

主节点收集所有数据（按节点顺序拼接）

是Scatter的反向操作
应用场景：

模型并行中收集各节点的部分结果

图4.4 Gather示意图

AllGather（全收集）
定义：多对多通信，所有节点互相收集数据
语义：每个节点的数据被收集到所有节点 = Gather + Broadcast
特点：

所有节点最终拥有相同的完整数据集

是ReduceScatter的反向操作

没有规约计算，只有数据传输
通信量分析：

每个节点发送：(N-1) × datasize

每个节点接收：(N-1) × datasize

每个节点总通信量：2 × (N-1) × datasize
应用场景：

模型并行前向计算时的参数全同步

需要将切分到不同节点的参数同步到每张卡

ZeRO优化中的参数收集阶段

图4.5 AllGather示意图

Reduce（规约）
定义：多对1通信，多个发送者，一个接收者，包含规约运算
语义：将多个节点的数据通过规约运算（如SUM、MAX）聚合到主节点
规约操作符：

数值运算：SUM（求和）、PROD（求积）、MAX（最大值）、MIN（最小值）

逻辑运算：LAND（逻辑与）、LOR（逻辑或）、LXOR（逻辑异或）

位运算：BAND（按位与）、BOR（按位或）、BXOR（按位异或）

位置运算：MAXLOC（最大值位置）、MINLOC（最小值位置）
应用场景：

AllReduce的Reduce + Broadcast组合中的Reduce操作

梯度聚合的第一步

图4.6 Reduce示意图

ReduceScatter（规约分发）
定义：多对多通信，规约后分发
语义：对所有节点的数据进行Reduce规约，然后将结果Scatter分发到各节点 = Reduce + Scatter
特点：

是AllGather的反向操作

每个节点最终得到不同的规约结果片段
通信量分析：

每个节点的通信量：2 × (N-1) × datasize / N

总通信量比AllReduce少，因为结果是分散的
应用场景：

数据并行AllReduce的第一阶段（ReduceScatter + AllGather）

模型并行反向传播中的梯度分散

ZeRO优化中的梯度规约和分散

图4.7 ReduceScatter示意图

AllReduce（全规约）
定义：多对多通信，所有节点执行规约并获得相同结果
语义：对所有节点的数据进行Reduce规约，并将结果发送到所有节点
等价实现：

方式1：Reduce + Broadcast

方式2：ReduceScatter + AllGather
特点：

所有节点最终拥有相同的规约结果

是数据并行中最常用的通信原语

不同拓扑和算法实现性能差异显著
应用场景：

数据并行的梯度同步（最主要应用）

张量并行中的矩阵乘法结果同步

全局统计信息（如BatchNorm）的计算

图4.8 AllReduce示意图

All-to-All（全交换）
定义：多对多通信，全局数据转置
语义：每个节点将数据切分成N份，第i份发送给节点i；同时接收来自所有节点的第j份数据（j为当前节点编号）
特点：

是AllGather的扩展

AllGather中所有节点接收相同数据，All-to-All中每个节点接收不同数据

实现全局数据重排（转置）
通信量分析：

每个节点发送：(N-1) × datasize / N（发送给其他N-1个节点）

每个节点接收：(N-1) × datasize / N

每个节点总通信量：2 × (N-1) × datasize / N
应用场景：

专家并行（MoE）的token分发和收集（Dispatch/Combine）

模型并行中的矩阵转置

数据并行到模型并行的转换

图4.9 All-to-All示意图

Point-to-Point（点对点通信）
定义：两个节点间的直接数据传输
语义：

Send：一个节点发送数据到指定节点

Receive：一个节点接收来自指定节点的数据
应用场景：

流水并行中相邻stage之间的激活传递

环形拓扑中的相邻节点通信

总结

| 通信原语 | 通信模式 | 数据特征 | 是否规约 | 反向操作 | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broadcast | 1对多 | 所有节点数据相同 | 否 | - | 参数初始化 |
| Scatter | 1对多 | 每个节点数据不同 | 否 | Gather | 数据分发 |
| Gather | 多对1 | 主节点收集所有数据 | 否 | Scatter | 结果收集 |
| AllGather | 多对多 | 所有节点数据相同 | 否 | ReduceScatter | 参数同步 |
| Reduce | 多对1 | 主节点获得规约结果 | 是 | - | 梯度聚合 |
| ReduceScatter | 多对多 | 每个节点数据不同 | 是 | AllGather | 梯度分散 |
| AllReduce | 多对多 | 所有节点数据相同 | 是 | - | 梯度同步 |
| All-to-All | 多对多 | 全局数据转置 | 否 | All-to-All | MoE通信 |

网络拓扑介绍

网络拓扑定义了节点间的物理/逻辑连接方式，决定了在哪里（Where）进行通信。不同的拓扑结构会影响通信算法的选择和性能。

Ring（环形拓扑）
结构特点：

每个节点连接到两个邻居（前驱和后继）

形成一个封闭的环

节点度数：2（每个节点有2条链路）
优点：

实现简单，对网络拓扑要求低

充分利用每个节点的上下行带宽

通信量最优：每个节点通信量为 2 × (N-1) × datasize / N

适合带宽受限场景
缺点：

延迟随节点数线性增加：O(N)

对于小数据包，延迟累加明显

不利于大规模集群扩展
适用场景：

中小规模集群（N < 32）

带宽受限环境

需要高带宽利用率的场景

图4.10 Ring拓扑图

Full-Mesh（全互联拓扑）
结构特点：

每个节点与所有其他节点直接相连

节点度数：N-1（每个节点有N-1条链路）

总链路数：N×(N-1)/2
优点：

任意两节点间延迟最低：O(1)

支持多种高效算法（Tree、Butterfly等）

灵活性高，可根据数据量选择不同算法
缺点：

硬件成本高（需要大量物理链路或高速交换机）

如果使用直接广播算法，通信量大：2 × (N-1) × datasize
适用场景：

小规模高性能集群

单节点内多GPU互联（NVLink）

数据中心内机架级互联

图4.11 Full-Mesh拓扑图

Binary Tree（二叉树形拓扑）
结构特点：

节点按层次组织成树结构

根节点、中间节点、叶节点

二叉树：每个节点最多2个子节点

节点度数：1-3（根节点0个父节点，叶节点0个子节点）
优点：

通信量最优：每个节点通信量为 2 × datasize

延迟适中：O(log₂ N)

在通信量和延迟间取得平衡
缺点：

根节点和中间节点成为瓶颈

单树实现带宽利用率低（只用了单向带宽）

改进方案：Double Binary Tree（双二叉树）

Double Binary Tree（双二叉树）：构建两棵互补的树，充分利用双向带宽
适用场景：

中等规模集群

Fat-Tree数据中心网络

需要平衡通信量和延迟的场景

图4.12 Double Binary Tree拓扑图

2D Torus（二维环面拓扑）
结构特点：

节点排列成二维网格

每个维度形成环形连接

节点度数：4（每个节点连接上下左右4个邻居）
优点：

结合多维度并行通信

可分解为多个低维度Ring操作

适合规则的节点布局
缺点：

需要规则的节点数（如n×m）

实现复杂度较高
适用场景：

超算集群（如Google TPU Pod）

大规模规则布局的GPU集群

图4.13 2D Torus拓扑图

Fat-Tree（胖树拓扑）
结构特点：

树形结构，但上层链路带宽更高（"更胖"）

或者上层交换机端口数更多

保证任意叶节点间有足够带宽
优点：

解决传统树的根节点瓶颈问题

适合数据中心网络

支持高效的Halving-Doubling算法
缺点：

硬件成本高

交换机配置复杂
适用场景：

大型数据中心

多机多卡训练环境

需要高带宽聚合的场景

图4.14 Fat-Tree拓扑图

互联技术与带宽参数

节点内互联（Intra-node）

NVLink
带宽：300-600 GB/s（NVLink 3.0/4.0）
延迟：< 1 μs
用途：同一节点内GPU直连

PCIe
带宽：16-64 GB/s（PCIe Gen4/Gen5）
延迟：1-2 μs
用途：GPU-CPU互联，同节点GPU互联

自研互联
带宽：根据芯片设计（如 64 GB/s）
延迟：< 1 μs
用途：自研芯片间直连

节点间互联（Inter-node）

InfiniBand
带宽：200-400 Gbps（HDR/NDR）
延迟：1-2 μs
用途：HPC集群标准互联

RoCE（RDMA over Converged Ethernet）
带宽：100-400 Gbps
延迟：2-5 μs
用途：数据中心以太网RDMA

以太网
带宽：10-100 Gbps
延迟：10-100 μs
用途：通用网络互联

关键参数定义

TP Group内互联带宽（intra_bw）
定义：TP Group内芯片之间的互联带宽
单位：GB/s（字节每秒）
典型值：
NVLink直连：300-600 GB/s
自研芯片直连：64 GB/s
PCIe Gen5：32-64 GB/s
用途：AllReduce等TP Group内的通信
在模型中的参数：`intra_bw`

TP Group间互联带宽（inter_bw）
定义：不同TP Group之间的互联带宽
单位：GB/s（字节每秒）
典型值：
InfiniBand HDR：25 GB/s（200 Gbps）
RoCE：12.5-50 GB/s（100-400 Gbps）
PCIe Gen5：16-32 GB/s
用途：跨TP Group的通信，如MoE的All-to-All
在模型中的参数：`inter_bw`

带宽利用率（bwurate）
定义：实际可用带宽占理论带宽的比例
典型值：0.8 - 0.95
影响因素：
协议开销（TCP/IP、RDMA）
数据包大小（小包效率低）
网络拥塞
软件栈效率
用途：计算实际通信时间时的修正系数

链路延迟（link_delay）
定义：数据传输的固定延迟开销
组成：
Switch延迟：交换机转发延迟（~0.1 μs/跳）
Cable延迟：光纤/铜缆传播延迟（~0.04 μs/10m）
序列化延迟：数据打包/解包时间
典型值：
单机内：< 1 μs
单交换机：~0.28 μs（2×switch + 2×cable）
多跳：0.5-2 μs
用途：All-to-All等操作的固定时间成本
在模型中的参数：`linkdelay`

启动延迟（start_lat）和同步延迟（sync_lat）
start_lat：通信操作启动的软件开销
sync_lat：多节点同步的时间开销
典型值：1-10 μs
用途：Tree等多步算法的固定成本累加

| 拓扑类型 | 节点度数 | 硬件成本 | 通信延迟 | 适用规模 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring | 2 | 低 | O(N) | 中小型 | 通用集群 |
| Full-Mesh | N-1 | 高 | O(1) | 小型 | 单节点内GPU |
| Tree | 1-3 | 中 | O(log N) | 中型 | 数据中心 |
| 2D Torus | 4 | 中 | O(√N) | 大型 | 超算集群 |
| Fat-Tree | 变化 | 高 | O(log N) | 大型 | 数据中心 |

通信算法实现与性能计算

通信算法定义了如何（How）在特定拓扑上实现通信原语，并推导出性能计算公式。

AllReduce的不同实现AllReduce是最重要的通信原语，不同拓扑和算法实现差异显著。

图4.15 Ring AllReduce示意图

Ring AllReduce
适用拓扑：Ring拓扑或任意拓扑模拟Ring
阶段1：ReduceScatter
初始状态：每个节点有 datasize 大小的数据
数据分片：每个节点将自己的 datasize 数据分成 N 个分片（chunk），每个分片大小 = datasize / N
通信过程：进行 N-1 轮通信，每轮：
每个节点将当前分片发送给后继节点
接收前驱节点发送的分片
对接收到的分片与本地对应分片进行规约（如SUM）
结果：每个节点拥有一个完整规约后的分片（大小为 datasize/N，但已经是所有节点对应分片的求和）
阶段2：AllGather
进行N-1轮通信，每轮：
每个节点将已完成规约的分片发送给后继节点
接收前驱节点发送的完整分片
结果：每个节点拥有所有分片的完整规约结果
单节点通信量分析：假设N个节点，每个节点有datasize字节数据
ReduceScatter阶段：
每轮通信量：datasize / N
通信轮数：N-1
总通信量：(N-1) × datasize / N
AllGather阶段：
每轮通信量：datasize / N
通信轮数：N-1
总通信量：(N-1) × datasize / N
总通信量（每个节点）：
commsize=2×(N-1)×datasizeN
性能公式：
TAllReduceRing=2×(N-1)×datasizeNbandwidth×bwurate+2(N-1)×latency
其中：
第一项：数据传输时间
第二项：N-1轮通信的延迟累加
简化公式（当N较大时）：
当N较大时，(N-1)/N≈1，可简化为：
commsize≈2×datasize
TAllReduceRing≈2×datasizebandwidth×bwurate
特点总结：代码实现（对应TP参数）：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 通信量（每个节点） | 2×(N-1)N×datasize |
| 延迟复杂度 | O(N) |
| 带宽利用率 | 高（充分利用上下行） |
| 实现难度 | 简单 |
| 适用场景 | 通用，特别是带宽受限环境 |

# Ring AllReduce通信时间计算 def calc_allreduce_ring(datasize, TP, intrabw, bwurate): """ datasize: 每个节点需要同步的数据量（字节） TP: 张量并行度（节点数N） intrabw: TP Group内互联带宽（字节/秒） bwurate: 带宽利用率 """ # 通信数据量 commsize = 2 * (TP - 1) * datasize / TP # 通信时间（微秒） T_allreduce = (commsize / (intrabw * bwurate)) * 1e6 return T_allreduce

图4.16 Full-Mesh AllReduce示意图

ReduceBroadcast
适用拓扑：Full-Mesh全互联拓扑
算法原理：利用全互联拓扑，每个节点可以直接与所有其他节点通信。
方法：直接广播 + 本地聚合
每个节点将自己的数据广播到所有其他节点
每个节点接收所有其他节点的数据
每个节点本地进行规约运算（如SUM）
通信量分析：
每个节点发送：(N-1) × datasize（发送给其他N-1个节点）
每个节点接收：(N-1) × datasize（接收其他N-1个节点）
总通信量（每个节点）：
commsize=2×(N-1)×datasize
性能公式：
TAllReduceFull-Mesh=2×(N-1)×datasizebandwidth×bwurate+latency
其中：
第一项：数据传输时间
第二项：单轮通信延迟（理论上可并行完成）
与Ring对比：
通信量更大：Ring为2×(N-1)N×datasize，Full-Mesh为2×(N-1)×datasize
延迟更低：Full-Mesh为O(1)，Ring为O(N)
适合小规模（N<8）且延迟敏感的场景
特点总结：代码实现：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 通信量（每个节点） | 2×(N-1)×datasize |
| 延迟复杂度 | O(1) |
| 带宽利用率 | 中（需要高带宽支撑） |
| 实现难度 | 简单 |
| 适用场景 | 小规模、高带宽网络 |

# Full-Mesh AllReduce通信时间计算 def calc_allreduce_fullmesh(datasize, TP, intrabw, bwurate): """ datasize: 每个节点需要同步的数据量（字节） TP: 张量并行度（节点数N） intrabw: TP Group内互联带宽（字节/秒） bwurate: 带宽利用率 """ # 通信数据量 commsize = 2 * (TP - 1) * datasize # 通信时间（微秒） T_allreduce = (commsize / (intrabw * bwurate)) * 1e6 return T_allreduce

图4.17 Tree AllReduce示意图

Tree AllReduce（单树）
适用拓扑：Tree拓扑或Full-Mesh上构建逻辑树
算法原理：使用树形结构进行AllReduce，分为两个阶段：
阶段1：Reduce（自底向上）
从叶节点开始，向上逐层传递并规约
每个节点将规约结果发送给父节点
父节点接收所有子节点数据并规约
最终根节点获得全局规约结果
阶段2：Broadcast（自顶向下）
根节点将规约结果向下广播
每个节点将结果发送给子节点
最终所有节点获得相同的规约结果
通信量分析（以二叉树为例）：
树高度：h=⌈log2N⌉（N为叶子节点数）
Reduce阶段：
叶子节点：向上发送 datasize
中间节点：接收子节点数据并规约后向上发送
根节点：接收子节点数据并规约
Broadcast阶段：
根节点：向下广播 datasize
中间节点：接收父节点数据并向下广播
叶子节点：接收 datasize
通信量统计：
单个叶子节点（实际Worker）：
发送：datasize（Reduce阶段）
接收：datasize（Broadcast阶段）
总计：commsizeworker=2×datasize
网络总通信量：
二叉树边数 = N 1（完全二叉树性质）
每条边在两个阶段各传输一次 datasize
总计：commsizetotal=2×(N-1)×datasize
示例（8个Worker）：
总节点数 = 15（8个叶子 + 7个内部节点）
边数 = 14
网络总通信量 = 2 × 14 × datasize = 28 × datasize
性能公式（单个叶子节点视角）：
TAllReduceTree=2×datasizebandwidth×bwurate+2⌈log2N⌉×latency
公式说明：
这是单个叶子节点（Worker）的通信时间
分子"2 × datasize"是该节点在两个阶段的收发总量（Reduce发送 + Broadcast接收）
bandwidth指单向带宽（上行或下行）
第一项：数据传输时间（单个节点视角）
第二项：2h轮通信的延迟累加（h为树高，Reduce h轮 + Broadcast h轮）
注意：
网络总通信量 = 2 × (N - 1) × datasize（所有边的总和）
但由于树形拓扑的层次性，各层可并行，所以单个节点时间不是总量除以节点数
特点总结：代码实现：带宽利用率分析：
单树AllReduce存在带宽利用不足的问题：
叶子节点：Reduce阶段仅发送，Broadcast阶段仅接收，任意时刻仅使用单向带宽
根节点：Reduce阶段仅接收，Broadcast阶段仅发送，任意时刻仅使用单向带宽
中间节点：虽有收发操作，但不同阶段收发不平衡，带宽利用率较低
核心问题：所有节点均未充分利用双向带宽，整体带宽利用率约50%
改进方向：通过Double Binary Tree实现双向带宽的充分利用

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| Worker节点通信量 | 2×datasize（最优） |
| 网络总通信量 | 2×(N-1)×datasize |
| 延迟复杂度 | O(log2N) |
| 带宽利用率 | 低（单树只用单向带宽） |
| 实现难度 | 中等 |
| 适用场景 | 中等规模，平衡通信量和延迟 |

import math # Tree AllReduce通信时间计算 def calc_allreduce_tree(datasize, TP, intrabw, bwurate, startlat, synclat): """ 参数： datasize: 节点数据量（字节） TP: 节点数N intrabw: 单向带宽（字节/秒） bwurate: 带宽利用率 startlat: 启动延迟（微秒） synclat: 同步延迟（微秒） """ commsize = 2 * datasize # Reduce发送 + Broadcast接收 tree_height = math.ceil(math.log2(TP)) # 注意：使用单向带宽 T_allreduce = (commsize / (intrabw * bwurate)) * 1e6 + \ 2 * tree_height * (startlat + synclat) return T_allreduce

图4.18 Double Binary Tree拓扑图

Double Binary Tree AllReduce（NCCL多机默认）
适用拓扑：Full-Mesh或高带宽网络
算法原理：构建两棵互补的二叉树T1和T2，充分利用双向带宽。
核心思想：
T1的叶节点是T2的中间节点
T1的中间节点是T2的叶节点
两棵树同时工作，各负责一半数据
每个节点既发送又接收，充分利用双向带宽
构建规则：关键：物理连接不增加，只是更充分地利用已有双向带宽
双向带宽利用机制（以8节点为例）：机制说明：
数据分为两半（Data1和Data2），T1和T2各处理一半，同时执行
节点角色互补：在T1是叶子的节点，在T2是中间节点（反之亦然）
同一时刻，节点在T1中发送的同时在T2中接收，实现双向带宽利用
叠加两棵树后，除根节点和叶子节点外，中间节点均有2个父节点和2个子节点
通信量最优性：
每棵树处理 datasize/2，每个节点在单棵树上：发送 datasize/2，接收 datasize/2
两棵树总计：发送 datasize/2 × 2 = datasize，接收 datasize/2 × 2 = datasize
每个节点总通信量：2 × datasize，与Ring AllReduce相同，达到理论最优
延迟复杂度更优：O(log N) vs Ring的O(N)
性能公式：
TAllReduceDBT=datasizebandwidth×bwurate+2⌈log2N⌉×latency
说明：每棵树处理datasize/2，单节点通信量为datasize，相比单树通信时间减半。
特点对比：代码实现：NCCL实现：节点间通信默认使用Double Binary Tree，节点内通信根据拓扑自动选择Ring或Direct

Shift构建：将节点编号左移1位构建T2（T2 = (T1 << 1) % N）

Mirror构建：将节点编号镜像构建T2（T2[i] = T1[N-1-i]）
逻辑拓扑 vs 物理拓扑：

| 层面 |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理互联 |  | 节点间物理连接保持不变（如Full-Mesh或交换机互联） |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑拓扑 |  | T1和T2定义不同通信路径，使用相同物理链路 |  |  |  |  |  |  |
| 带宽利用 |  | 同一物理链路，T1用上行，T2用下行 |  |  |  |  |  |  |
| 节点 | T1角色 |  | T1操作 |  | T2角色 |  | T2操作 | 带宽利用 |  |
| Worker0 | 叶子 |  | 发送Data1 |  | 中间节点 |  | 接收Data2 | 上行+下行 |  |
| Worker1 | 中间节点 |  | 接收Data1 |  | 叶子 |  | 发送Data2 | 下行+上行 |  |
| Worker2 | 叶子 |  | 发送Data1 |  | 中间节点 |  | 接收Data2 | 上行+下行 |  |
| Worker3 | 中间节点 |  | 接收Data1 |  | 叶子 |  | 发送Data2 | 下行+上行 |  |
| 指标 |  |  |  | Tree |  | Double Binary Tree |  |  |
| 单节点通信量 |  |  |  | 2×datasize |  | 2×datasize |  |  |
| 带宽利用率 |  |  |  | ~50% |  | ~100% |  |  |
| 通信时间 |  |  |  | 2DBW |  | DBW |  |  |
| 延迟复杂度 |  |  |  | O(log2N) |  | O(log2N) |  |  |
| 实现难度 |  |  |  | 中 |  | 高 |  |  |
| 典型应用 |  |  |  | 中等规模 |  | NCCL多机通信 |  |  |

import math # Double Binary Tree AllReduce通信时间计算 def calc_allreduce_dbt(datasize, TP, intrabw, bwurate, startlat, synclat): """ 参数： datasize: 节点数据量（字节） TP: 节点数N intrabw: 单向带宽（字节/秒） bwurate: 带宽利用率 startlat: 启动延迟（微秒） synclat: 同步延迟（微秒） 说明：两棵树各处理datasize/2，并行执行，每个节点总通信量为datasize """ commsize_per_node = datasize # 每个节点在两棵树上的总通信量 tree_height = math.ceil(math.log2(TP)) T_allreduce = (commsize_per_node / (intrabw * bwurate)) * 1e6 + \ 2 * tree_height * (startlat + synclat) return T_allreduce

图4.19 Halving-Doubling示意图

Halving-Doubling AllReduce
适用拓扑：Fat-Tree等拓扑，需要节点数为2的幂次
算法原理：每次选择距离倍增的节点进行通信，每次通信量倍减（Reduce阶段）或倍增（AllGather阶段）。
Reduce阶段（Halving）：
第1轮：节点i与节点i⊕2⁰通信，交换并规约一半数据
第2轮：节点i与节点i⊕2¹通信，交换并规约四分之一数据
...
第k轮：节点i与节点i⊕2^(k-1)通信
共log₂N轮
AllGather阶段（Doubling）：
与Reduce阶段相反
每次交换的数据量倍增
共log₂N轮
通信量分析：
Reduce阶段：datasize × (1/2 + 1/4 + ... + 1/N) = datasize × (N-1)/N
AllGather阶段：datasize × (1/2 + 1/4 + ... + 1/N) = datasize × (N-1)/N
总通信量（每个节点）：
commsize=2×(N-1)N×datasize≈2×datasize
性能公式：
TAllReduceH-D=2×(N-1)N×datasizebandwidth×bwurate+2log2N×latency
特点总结：代表实现：昇腾HCCL、阿里ACCL

| 指标 |  |  |  | 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信量（每个节点） |  |  |  | 2×(N-1)N×datasize |  |  |  |
| 延迟复杂度 |  |  |  | O(log2N) |  |  |  |
| 带宽利用率 |  |  |  | 高 |  |  |  |
| 实现难度 |  |  |  | 中等 |  |  |  |
| 适用场景 |  |  |  | Fat-Tree拓扑，2的幂次节点数 |  |  |  |
| 算法 | 拓扑要求 | 通信量 | 延迟 |  | 带宽利用率 | 适用规模 | 代表 |
| Ring | 任意 | 2×(N-1)N×S | O(N) |  | 很高 | 中小型 | NCCL节点内 |
| 直接广播 | Full-Mesh | 2×(N-1)×S | O(1) |  | 中 | 小型 | 单机小卡数 |
| 单树 | Tree/Full-Mesh | 2×S | O(log N) |  | 低 | 中型 | 传统MPI |
| 双树（DBT） | Full-Mesh | 2×S | O(log N) |  | 很高 | 大型 | NCCL多机 |
| Halving-Doubling | Fat-Tree | 2×(N-1)N×S | O(log N) |  | 高 | 中大型 | HCCL/ACCL |

选择建议：

if 节点数 <= 8: if 全互联: 选择 直接广播（延迟最低） else: 选择 Ring（通用） elif 节点数 <= 32: if 拓扑 == Fat-Tree and 节点数为2的幂: 选择 Halving-Doubling else: 选择 Ring else: # 大规模集群 if 多机通信: 选择 Double Binary Tree（NCCL默认） else: 选择 Ring（节点内通信）

All-to-All的算法实现All-to-All通信可以采用多种算法实现，不同算法在延迟、带宽利用率和可扩展性方面各有优劣。

Pairwise Exchange（成对交换，直接法）
原理：
每个节点直接与其他所有节点进行点对点数据交换
所有通信可以并行进行（如果网络支持）
类似于Full-Mesh拓扑上的直接通信
执行步骤（以3节点为例）：
初始状态：
`GPU0: [A0, A1, A2]  （A0留给自己，A1发给GPU1，A2发给GPU2） GPU1: [B0, B1, B2]  （B0发给GPU0，B1留给自己，B2发给GPU2） GPU2: [C0, C1, C2]  （C0发给GPU0，C1发给GPU1，C2留给自己）`
通信阶段（并行执行）：
`GPU0 ⇄ GPU1: 交换 A1 ↔ B0 GPU0 ⇄ GPU2: 交换 A2 ↔ C0 GPU1 ⇄ GPU2: 交换 B2 ↔ C1`
最终结果：
`GPU0: [A0, B0, C0] GPU1: [A1, B1, C1] GPU2: [A2, B2, C2]`
通信轮数：1轮（所有交换并行）
每个节点通信量：
发送：(N-1)×datasizeN
接收：(N-1)×datasizeN
总计：2×(N-1)×datasizeN
通信时间（理想并行情况）：
TPairwise=(N-1)×datasize/Nbandwidth+latency
当N较大时，简化为：
TPairwise≈datasizebandwidth+latency
优点：
延迟最低（只需1轮）
适合小规模通信（N < 8）
缺点：
节点数多时网络拥塞严重（需要N(N-1)2条并发连接）
对网络带宽要求高
可扩展性差

Ring-based（基于环，循环法）
原理：节点按环形排列，每个节点只与相邻节点通信，数据逐步在环上传递，每轮转发一个数据块，减少网络拥塞，提高带宽利用率
执行步骤（以3节点为例）：
初始状态：
`GPU0: [A0, A1, A2] GPU1: [B0, B1, B2] GPU2: [C0, C1, C2]`
轮次1：沿环传递（GPU0→GPU1→GPU2→GPU0）
`GPU0 → GPU1: A2 GPU1 → GPU2: B2 GPU2 → GPU0: C2 结果： GPU0: [A0, A1, C2] GPU1: [A2, B1, B2] GPU2: [C0, C1, B2*]  (*表示后续会被替换)`
轮次2：继续沿环传递
`GPU0 → GPU1: A1 GPU1 → GPU2: A2 GPU2 → GPU0: C1 结果： GPU0: [A0, B0*, C1] GPU1: [A1, B1, A2*] GPU2: [A2, C1*, C2]`
轮次3：完成最后一轮
`GPU0 → GPU1: C1 GPU1 → GPU2: A1 GPU2 → GPU0: C0 结果： GPU0: [A0, B0, C0]  ✓ GPU1: [A1, B1, C1]  ✓ GPU2: [A2, B2, C2]  ✓`
通信轮数：N-1轮
每个节点每轮通信量：datasizeN
通信时间：
TRing=(N-1)×datasize/Nbandwidth+latency
简化为：
TRing=(N-1)N×datasizebandwidth+(N-1)×latency
当N较大时：
TRing≈datasizebandwidth+(N-1)×latency
优点：网络负载均衡（每次只有N条并发连接），可扩展性好（适合大规模N），带宽利用率高
缺点：延迟高（需要N-1轮），对延迟敏感的场景不适用

Bruck（递归加倍，对数法）
原理：采用递归加倍策略，类似于Halving-Doubling AllReduce，通信轮数为⌈log2N⌉，每轮交换的数据量倍增
通信轮数：⌈log2N⌉轮
通信时间：
TBruck=log2N×datasize/2bandwidth+latency
优点：
延迟较低（对数级）
适合中等规模（N = 16-128）
缺点：
实现复杂
需要特殊的数据重排逻辑

算法对比总结：

| 算法 | 通信轮数 | 每轮通信量 | 总通信时间（简化） | 网络负载 | 适用规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pairwise | 1 | (N-1)×DN | DB+α | 高（N(N-1)2条连接） | 小（N<8） |
| Ring | N-1 | DN | (N-1)DNB+(N-1)α | 低（N条连接） | 大（N>16） |
| Bruck | log2N | D2（平均） | DlogN2B+logN·α | 中 | 中（8-128） |

注：D = datasize，B = bandwidth，α = latency
NCCL的实际选择：小规模（N ≤ 8）：Pairwise（延迟优先）；中规模（8 < N ≤ 32）：Bruck（平衡）；大规模（N > 32）：Ring（带宽优先）；异构网络：拓扑感知算法（如NVLink内用Pairwise，跨节点用Ring）
优化技术：流水线（Pipelining）：将数据分成更小的块，分阶段交换，隐藏延迟；拓扑感知（Topology-aware）：根据NVLink/InfiniBand拓扑选择最优路径；通信计算重叠：使用CUDA Streams实现异步通信，与计算并行

并行策略决定通信策略

图4.20 并行方式

张量并行（Tensor Parallelism, TP）
通信原语：AllReduce、AllGather、ReduceScatter
通信时机：
前向传播：每个Transformer层的矩阵乘后需要AllReduce
反向传播：每个层的梯度计算需要通信
频率：每层2次（前向1次，反向1次）
通信量：
单次通信量 = batch_size × seq_len × hidden_size × dtype
例如：batch=32, seq=2048, hidden=8192, FP16 → 1 GB/层
通信频率：
频率：极高（每层前向、反向各1次）
70B模型（80层）→ 每步160次通信
带宽敏感度：极高（通信次数多）
延迟敏感度：极高（每次通信阻塞计算）
必须使用高速互联：NVLink（节点内）、InfiniBand（节点间）；不推荐使用PCIe或以太网（延迟过高）
推荐算法：Ring（节点内）、Tree（节点间）
关键特性：
TP通信是计算关键路径，延迟直接影响训练速度
TP组规模通常限制在8-16（单节点或高速互联范围）
通信与计算强耦合，难以重叠
通信量计算公式：
单层通信量=2×batchsize×seqlen×hiddensize×sizeof(dtype)

序列并行（Sequence Parallelism, SP）与 TP+SP 组合
背景问题：纯TP存在的问题
在标准张量并行中，存在两类通信：LayerNorm/Dropout（非张量并行层）：
输入：[B, S/TP, H] （序列切分）
↓ 本地计算（无通信）
输出：[B, S/TP, H] （序列切分）
```
通信原语：AllGather + ReduceScatter（替代AllReduce）
通信时机：

列并行（Column Parallel）：输出需要AllReduce聚合

行并行（Row Parallel）：输入需要AllGather复制
问题：在非张量并行的层（如LayerNorm、Dropout），输入数据在TP组内是完全复制的，每个TP设备都存储完整的 [batch, seq_len, hidden_size]，造成显存浪费（seq_len越长越严重），长序列场景（seq_len=32K、64K）下显存成为瓶颈
序列并行（SP）的核心思想：
将序列维度也切分到TP组内，在非张量并行的层（LayerNorm、Dropout）上切分seq_len维度，每个设备只存储：[batch, seq_len/TP, hidden_size]，节省显存：原本复制TP份，现在只存1/TP
TP+SP的通信模式：
```
Attention/MLP（张量并行层）：
输入：[B, S/TP, H] （序列切分）
↓ AllGather (ReduceScatter的逆操作)
转换：[B, S, H/TP] （张量切分）
↓ 矩阵乘计算
输出：[B, S, H/TP]
↓ ReduceScatter (AllReduce的变体)
转换：[B, S/TP, H] （序列切分）

TP层之前：AllGather（序列切分 → 张量切分）

TP层之后：ReduceScatter（张量切分 → 序列切分）

非TP层：无通信（直接在序列切分状态下计算）
通信量对比（单层，TP=8）：
| 方案 | 通信原语 | 通信量 | 显存占用 |
|-----|---------|--------|---------|
| 纯TP | AllReduce | 2 × B×S×H | B×S×H（每个设备） |
| TP+SP | AllGather + ReduceScatter | 2 × (TP-1)/TP × B×S×H | B×S/TP×H（每个设备） |
通信量分析：
AllGather（序列 → 张量）：
AllGather通信量=(TP-1)TP×B×S×H×sizeof(dtype)
ReduceScatter（张量 → 序列）：
ReduceScatter通信量=(TP-1)TP×B×S×H×sizeof(dtype)
总通信量（单层）：
总通信量=2×(TP-1)TP×B×S×H×sizeof(dtype)
当TP=8时：2×78=1.75×B×S×H
性能要求：
带宽敏感度：极高（通信量与纯TP相近）
延迟敏感度：极高（每层多次通信）
推荐互联：NVLink（节点内）、InfiniBand（节点间）
推荐算法：Ring（AllGather和ReduceScatter都用Ring）
关键特性：

通信量与纯TP基本相同（略少一点）

显存节省显著：LayerNorm/Dropout等层的显存降低到1/TP

长序列场景受益明显（seq_len=32K时，8卡可节省7/8显存）

需要框架支持（如Megatron-LM的Sequence Parallelism）
适用场景：

长序列训练（seq_len > 8K）

显存受限（无法容纳完整序列）

与TP组合使用（不单独使用）
通信量计算公式：
单层通信量=2×(TP-1)TP×B×S×H×sizeof(dtype)

数据并行（Data Parallelism, DP）
通信原语：AllReduce
通信时机：
反向传播完成后，同步所有节点的梯度
每个训练步（step）结束时执行一次
通信量：
单次通信量 = 模型参数量 × 数据类型大小
例如：70B模型（FP16）→ 70B × 2字节 = 140 GB
通信频率：
频率：每个训练步1次
可通过梯度累积降低频率（如每4步同步1次）
带宽敏感度：高（通信量大，需要高带宽）
延迟敏感度：中（AllReduce本身有O(N)或O(log N)延迟）
推荐互联：
节点内：NVLink（900 GB/s）
节点间：InfiniBand/RoCE（400 Gbps）
推荐算法：Ring（通用）、Double Binary Tree（大规模）
通信量计算公式：
通信量=2×参数量×sizeof(dtype)

流水并行（Pipeline Parallelism, PP）
通信原语：Point-to-Point（Send/Recv）
通信时机：
前向传播：将激活值传递给下一阶段
反向传播：将梯度传递给上一阶段
微批次（micro-batch）间流水执行
通信量：
单次通信量 = micro_batch_size × seq_len × hidden_size × dtype
例如：micro_batch=4, seq=2048, hidden=8192, FP16 → 128 MB/微批次
通信频率：
频率：中等（取决于微批次数量）
每个阶段与相邻阶段通信（非全局通信）
num_micro_batches × 2（前向+反向）
带宽敏感度：中（通信量中等）
延迟敏感度：高（延迟影响流水效率，产生气泡）
推荐互联：
节点间：InfiniBand/RoCE（延迟 < 5 μs）
可容忍相对较低带宽，但需低延迟
推荐拓扑：线性拓扑（stage0 → stage1 → ... → stageN）
关键特性：
通信只在相邻阶段间进行，非全局通信
气泡时间（bubble time）受延迟影响大
可与计算部分重叠（异步通信）
通信量计算公式：
单阶段通信量=2×nummicro\_batches×microbatch\_size×seqlen×hiddensize×sizeof(dtype)

专家并行（Expert Parallelism, EP/MoE）

图4.21 负载均衡All-to-All示意图

通信原语：All-to-All
通信时机：MoE层通过两次All-to-All通信实现token在专家间的分发与收集。第一次All-to-All称为Dispatch（分发）目的是将token根据路由决策发送到负责的专家所在节点，第二次All-to-All称为Combine（收集），目的是将不同专家针对同一个token的输出结果汇总（一般是发回token原始所在节点）。
通信量：取决于top_k、路由策略和负载均衡，基础EP：top_k × B × S × H × sizeof(dtype)，如果EP+TP（moe_tp>1）：还需额外的AllGather通信

图4.22 负载不均衡All-to-All示意图

专家并行具体过程（EP，moe_tp = 1）：**每个专家完整地部署在一个设备上，不同专家分布在不同设备上，通信只需跨专家节点的All-to-All（以3节点、3专家为例）：

初始状态：
节点0：有token [0, 1]
节点1：有token [2, 3]
节点2：有token [4, 5]

路由决策
路由权重是动态计算的，每个token都不同（根据token内容），路由网络（Gate）是一个可学习的参数，在训练中更新，每个token的副本会被发送到top-k个专家所在的节点，路由权重用于Combine后的加权聚合，如果top_k=2，通信量是top_k=1的两倍

Dispatch通信（All-to-All）：
根据top-k路由，以图中单节点专家数=1且top-k=1为例：
节点0将token 0 → 节点0（Expert 0），将token 1 → 节点2（Expert 2）
节点1将token 2 → 节点0（Expert 0），将token 3 → 节点1（Expert 1）
节点2将token 4 → 节点1（Expert 1），将token 5 → 节点0（Expert 0）
关键：top-k > 1 时，同一个token可能被发送到多个节点（top-k个）
问题：负载不均衡，可以通过设置单个专家接收token的上限，让后续超限token选择次好的专家进行负载均衡。
Dispatch通信量：top_k × num_tokens × hidden_size × sizeof(dtype)
Dispatch通信时间：使用跨节点带宽（inter_bw），考虑CPU指令响应延迟
Tdispatch-EP=datasizeinterbw×bwurate×106+linkdelay+cpufetch

Dispatch后状态：
节点0：收到所有被路由到Expert 0的token
节点1：收到所有被路由到Expert 1的token
节点2：收到所有被路由到Expert 3的token
关键：单节点专家数 > 1 时，单节点可能接收重复的token，通信逻辑里可以只发送一次，在节点中复用即可

专家计算（Local Computation，无通信）
每个节点在本地执行专家前向计算（FFN），每个专家是一个独立的FFN网络，有自己的参数（W1, W2等），这些权重是训练好的固定参数，对所有token都一样，不同batch、不同token使用同一组专家权重

计算后状态：
节点0：有Expert 0的输出，out 0、out 2、out 5
节点1：有Expert 1的输出，out 3、out 4
节点2：有Expert 2的输出，out 1

Combine通信（All-to-All，与Dispatch相反）：
节点0将out 0 → 节点0、out 2 → 节点1、out 5 → 节点2
节点1将out 3 → 节点1、out 4 → 节点2
节点2将out 1 → 节点0
关键：top-k > 1 时，每个token会收到top-k个专家的输出
问题：Dispatch的负载不均衡会直接传导到Combine——专家处理的token越多，Combine时需要发送的输出也越多。两次All-to-All通信的是对称的
Combine通信量：top_k × num_tokens × hidden_size × sizeof(dtype)
Combine通信时间：使用跨节点带宽（inter_bw），考虑CPU指令响应延迟
Tcombine-EP=datasizeinterbw×bwurate×106+linkdelay+cpufetch

Combine后状态（恢复原始分布，但每个token有多个专家输出）：
节点0收到：token 0的所有专家输出，token 1的所有专家输出
节点1收到：token 2的所有专家输出，token 3的所有专家输出
节点2收到：token 4的所有专家输出，token 5的所有专家输出
形状：[batch_size, seq_len, top_k, hidden_size]

局部加权聚合（Combine后的本地操作，无通信）：
每个token经过top-k个专家，得到top-k个输出向量，使用路由网络计算的权重进行加权求和，最终输出维度：[batch, seq_len, hidden_size]（与输入维度相同。
计算过程：

# Combine后每个token有top_k个专家输出 expert_outputs = [expert_0_output, expert_1_output, ...] # 形状：[top_k, hidden_size] gate_weights = [weight_0, weight_1, ...] # 来自路由网络，形状：[top_k] # 加权求和 final_output = sum(weight_i * expert_i_output for i in range(top_k)) # 形状：[hidden_size]

专家并行 + 张量并行（EP + TP，moe_tp > 1）
专家内部使用张量并行，不同专家分布在不同设备上（EP维度），每个专家内部使用张量并行（TP维度），分布在moe_tp个设备上，通信需要跨专家节点的All-to-All + 专家内部的Scatter/Gather,或者跨到专家group内的所有节点的All-to-All+专家内部的AllGather

MoE完整流程总结（EP+TP场景）：

| 步骤 | 操作 | 通信原语 | 数据分布变化 | 数据形状 | 通信量（主设备视角） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 输入 | MoE层输入 | - | 数据并行分布 | [B, S, H] | - |
| 1. 路由 | 计算top-k专家 | 无（本地） | 按batch（不变） | [B, S, top_k] | 0 |
| 2. Dispatch-EP | token分发到专家节点 | All-to-All | 按batch → 按expert | [tokens_per_expert, H] | top_k × B×S×H |
| 2'. Dispatch-TP | 专家内token分发 | Scatter（仅moe_tp>1） | 分发到各TP设备 | [tokens/moe_tp, H] | (moe_tp-1)/moe_tp × datasize |
| 3. Expert计算 | FFN前向 | 无（本地） | 按expert（不变） | [tokens/moe_tp, H] | 0 |
| 4'. Combine-TP | 专家内输出收集 | Gather（仅moe_tp>1） | 收集各TP输出 | [tokens_per_expert, H] | (moe_tp-1)/moe_tp × datasize |
| 4. Combine-EP | 专家输出收集 | All-to-All | 按expert → 按batch | [B, S, top_k, H] | top_k × B×S×H |
| 5. 加权聚合 | 多专家输出求和 | 无（本地） | 按batch（不变） | [B, S, H] | 0 |

方案1：Scatter/Gather（当前方案）
Dispatch后的Scatter（分发token到专家内各TP设备）：
通信类型：Scatter（一对多分发）
过程：跨EP的All-to-All将token发送到专家组后，由专家组内的一个主设备（如rank 0）将token分发到moe_tp个TP设备
通信量：主设备发送(moetp-1)moetp×datasize
使用带宽：intra_bw（专家内高速互联，如NVLink）
TScatter-TP=(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106
Combine前的Gather（收集专家输出到一个设备）：
通信类型：Gather（多对一收集）
过程：各TP设备将自己处理的token输出发送到专家组内的一个主设备，然后通过跨EP的All-to-All发送回原始位置
通信量：主设备接收(moetp-1)moetp×datasize
TGather-TP=(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106
方案1总通信时间：
Tintra-expert方案1=TScatter-TP+TGather-TP=2×(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106

方案2：Group-wise All2All + AllGather（优化方案）
核心思想：省略专家组内的Scatter/Gather，转化为AllGather。TP切分的是权重矩阵，不是输入数据（token），以FFN层为例：`Y = X·W1`，其中X是输入token，W1是权重，列并行：W1按列切分为`[W1_0, W1_1, ..., W1_n]`，每个TP设备持有`W1_i`，但需要完整的输入X，各设备计算`Yi = X·W1_i`，输出拼接得到完整Y，因此，当使用Group-wise All2All把token分发到所有节点，token数据需要在TP设备间广播/同步（通过AllGather）
Dispatch阶段（Group-wise All-to-All + AllGather）：
步骤1：Group-wise All-to-All
发送端按TP group分组，直接将token发送到目标专家的各个TP rank，例如：token要去Expert 0（moe_tp=4），直接分别发送到Expert 0的rank 0, 1, 2, 3，每个TP设备接收到`1/moe_tp`的token数据，省略了专家组内的Scatter步骤
步骤2：专家组内AllGather
各TP设备接收到部分token后，通过AllGather同步完整token数据，原因：TP切分的是权重，但需要完整的输入token进行矩阵计算，通信量：(moetp-1)moetp×datasize
TAllGather-TP=(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106
Combine阶段（ReduceScatter + Group-wise All-to-All）：
步骤1：专家组内ReduceScatter
各TP设备完成FFN计算后，得到部分输出（因为权重是切分的），通过ReduceScatter聚合输出并分发：`Y = [Y0, Y1, ..., Yn] → 聚合并分发`。原因是各设备的输出需要求和（通过ReduceScatter完成求和并分发）
通信量：(moetp-1)moetp×datasize
步骤2：Group-wise All-to-All
各TP rank持有部分完整输出后，直接通过All-to-All发送回原始节点，省略了专家组内的Gather步骤
TReduceScatter-TP=(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106
方案2总通信时间：
Tintra-expert方案2=TAllGather-TP+TReduceScatter-TP=2×(moetp-1)moetp×datasizeintrabw×bwurate×106

两种方案对比：

| 方案 | Dispatch通信 | Combine通信 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1：Scatter/Gather | All-to-All → Scatter | Gather → All-to-All | 实现简单，单点发送 | Scatter/Gather串行，带宽利用率低 |
| 方案2：Group-wise + AllGather | Group-wise All-to-All → AllGather | ReduceScatter → Group-wise All-to-All | AllGather/ReduceScatter并行，带宽利用率高 | 实现复杂，需要TP group信息 |

通信量对比：
两种方案的理论通信量相同：都是2×(moetp-1)moetp×datasize
但方案2的实际性能更好，因为AllGather/ReduceScatter可以充分利用双向带宽，方案1的Scatter/Gather是单向通信，带宽利用率约50%，方案2的AllGather/ReduceScatter是双向通信，带宽利用率接近100%

选择建议：
moe_tp较小（≤2）：方案1实现简单，性能差异不大；moe_tp较大（>2）：方案2性能优势明显，推荐使用。现代框架（如Megatron-LM、DeepSpeed）通常采用方案2