快速参考

关键配置速查表

| 场景 | 芯片数 | 推荐配置 | 性能预期 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decode标准部署 | 128 | TP4+DP32+EP128, B10 | TPS/Chip=108 | 性价比最佳⭐ |
| Decode高吞吐 | 256 | TP4+DP64+EP256, B12 | TPS/Chip=138 (+28%) | 总吞吐翻倍 |
| Prefill | 16-32 | TP4+SP4+EP16/32, B4-8 | FTL=2.2-2.5s | 单芯效率400%+ |
| 小规模部署 | 64 | ❌ 不推荐 | TPS/Chip=40 (-63%) | 建议用128芯 |

核心策略：

✅ TBO：仅高带宽芯片+大Batch场景（SG2260E不需要）

✅ MOE_TP：固定为1（仅做EP）

✅ MLA_TP：优先选择4（平衡通信与计算）

✅ EP：越大越好（256 > 128 > 64）

✅ Batch：满足SLO前提下越大越好

常见问题FAQ

Q1: 为什么TPS per Chip随Batch增大而增大，但有SLO约束？

Batch越大 → 计算密集度高 → TPS per Chip高

但Batch越大 → TPOT越长 → TPS per Batch低

需要平衡用户体验（TPS per Batch）和芯片利用率（TPS per Chip）

Q2: 为什么MFU只有12%？

DeepSeek-V3是访存密集型模型（大量权重和KV Cache访问）

DRAM带宽273GB/s相对计算能力128T是瓶颈

这是正常现象，不代表芯片性能差

Q3: 如何选择网络拓扑？

如果TP Group间能直连（All2All）：设置`inter_bw=64GB/s`

如果TP Group间只能PCIe：设置`inter_bw=16GB/s`

性能差异约10-15%

Q4: 数学建模结果可信吗？

相对比较可信：配置排序准确（TP4优于TP2/TP8等）

绝对值有误差：实际TPS可能有5-15%的偏差

趋势分析准确：EP越大性能越好等结论可靠

建议：最终方案在实际硬件上验证

Q5: 如何处理Prefill和Decode节点的吞吐量不匹配？

通过调整PD节点数量比例实现匹配

例如：Prefill节点数 / Decode节点数 = Decode吞吐 / Prefill吞吐

暂不考虑PD节点之间的KV Cache传输