需要给定的硬件资源参数与模型参数

芯片算力参数

FLOPS（Floating Point Operations Per Second）

定义：单芯片的理论峰值算力

单位：FLOPS（通常以TFLOPS表示，1 TFLOPS = 10¹² FLOPS）

配置方式：根据芯片规格确定，例如：Int8精度：128 TFLOPS；FP16精度：64 TFLOPS

在TPUArch中的参数：`flops`

核心数（core）

定义：单芯片的计算核心数量

配置示例：8

在TPUArch中的参数：`core`

内存参数

DRAM容量

定义：单芯片的DRAM存储容量

单位：GB

配置示例：64GB

作用：限制模型权重和KV Cache的存储

DRAM带宽

定义：DRAM的访问带宽

单位：GB/s（字节每秒）

配置示例：273 GB/s

带宽利用率：实际使用时需要考虑带宽利用率（通常为0.893）

在TPUArch中的参数：`dram_bw = 理论带宽 × 利用率`

L2M（L2 Memory）参数

容量：通常较小，如16MB

带宽：单向带宽：512 GB/s；双向带宽：1 TB/s

作用：作为高速缓存，减少DRAM访问

互联参数

互联拓扑目前没有参数化的方案，只能根据评估案例组织。

| 参数名称 | 符号 | 定义 | 单位 | 典型值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单向带宽 | `intrabw`（节点内） `inter_bw`（节点间） | 单方向最大传输速率 | GB/s | 节点内：64-900 节点间：12.5-50 |
| 带宽利用率 | `bwurate` | 实际可达带宽占理论带宽比例 | 无量纲 | 0.8-0.95 |
| 启动延迟 | `startlat` | 通信启动的固定开销 | μs | 0.5-2 |
| 同步延迟 | `synclat` | 多节点同步的固定开销 | μs | 0.5-2 |
| 链路延迟 | `linkdelay` | 跨节点链路传输延迟 | μs | 0.28-5 |
| CPU指令延迟 | `cpufetch` | CPU发起通信指令的延迟 | μs | 0-1 |

SG2260E硬件参数示例

以SG2260E为例的完整硬件参数配置：

| 参数类型 | 参数名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算力 | Int8 FLOPS | 128 TFLOPS | 单芯片峰值算力 |
| 算力 | FP16 FLOPS | 64 TFLOPS | 单芯片峰值算力 |
| 内存 | DRAM容量 | 64 GB | 单芯片DRAM容量 |
| 内存 | DRAM带宽 | 273 GB/s | 理论带宽 |
| 内存 | DRAM带宽利用率 | 0.893 | 实际可用带宽比例 |
| 缓存 | L2M容量 | 16 MB | L2缓存大小 |
| 缓存 | L2M单向带宽 | 512 GB/s | L2缓存单向访问带宽 |
| 缓存 | L2M双向带宽 | 1 TB/s | L2缓存双向访问带宽 |
| 互联 | TP Group内带宽 | 64 GB/s | 直连节点间带宽 |
| 互联 | TP Group间带宽 | 16 GB/s | PCIe Gen5互联带宽 |
| 其他 | 核心数 | 8 | 单芯片计算核心数 |

模型参数

从`config.json`中提取以下参数：

基础维度

L#(Layers): 61 (`num_hidden_layers`)

H#(Hidden Size): 7168 (`hidden_size`)

V#(Vocab Size): 129,280 (`vocab_size`)

Idense(Dense FFN Size): 18,432 (`intermediate_size`)

Imoe(MoE Expert Size): 2,048 (`moe_intermediate_size`)

MLA (Attention) 参数

Rq(Q LoRA Rank): 1,536 (`q_lora_rank`)

Rkv(KV LoRA Rank): 512 (`kv_lora_rank`)

drope(RoPE Dim): 64 (`qk_rope_head_dim`)

dnope(NoRoPE Dim): 128 (`qk_nope_head_dim`)

dv(Value Dim): 128 (`v_head_dim`)

Nheads: 128 (`num_attention_heads`)

MoE 参数

Nr(Routed Experts): 256 (`n_routed_experts`)

Kr(Active Experts per Token): 8 (`num_experts_per_tok`)

Ns(Shared Experts): 1 (`n_shared_experts`)

Ldense(Dense Layers): 3 (`first_k_dense_replace`)

量化与精度

Weight Precision: FP8 (1 Byte)

Activation Precision: BF16 (2 Bytes)